При неисправности контроллера системы управления двигателем (КСУД), работавшего до этого  в паре с иммобилизатором  АПС-4, имеется возможность замены КСУД и восстановления работы системы иммобилизации.  Для проведения такой замены необходимо наличие "красного" ключа от установленного иммобилизатора. Замену необходимо производить на новый "чистый" блок КСУД, не работавший до этого в паре с другим иммобилизатором.

Для восстановления работоспособности системы иммобилизации после замены КСУД необходимо провести следующую процедуру:

### А. Проверить, что установленный КСУД находится в "чистом" состоянии. Для этого:

- Перейти в режим чтения иммобилизатора, открыв дверь автомобиля или включив и выключив зажигание. В режиме чтения индикатор иммобилизатора должен мигать 2 раза в секунду.

- Снять иммобилизатор с охраны, поднеся свой "черный" ключ. Индикатор должен погаснуть.

- Включить зажигание. Индикатор должен загореться и оставаться во включенном состоянии 20 секунд. После этого индикатор должен погаснуть. Допускается мигание индикатора не более 5 секунд от момента включения зажигания. Если индикатор не загорелся, а продолжает мигать, то выключить зажигание, подождать 10 секунд и вновь повторить включение зажигания. Если при повторном включении индикатор все же мигает, то это означает что установленный КСУД не является "чистым", и с ним невозможно провести процедуру  восстановления работоспособности системы иммобилизации.

- Если при включении зажигания индикатор загорелся и 20 секунд горел ровным светом, после чего погас, то запустить двигатель. Двигатель должен запуститься. Это означает, что установленный КСУД является "чистым" и возможно проведение дальнейшей процедуры. (Если после 20 секунд горения индикатор остался во включенном состоянии и дальше, то это означает что сам иммобилизатор находится в чистом состоянии. В этом случае необходимо пропустить процедуру "Б" и перейти сразу к процедуре "В").

- Выключить зажигание. Открыть и закрыть дверь автомобиля. Не позднее 2 минут иммобилизатор должен встать на охрану. В режиме охраны индикатор мигает один раз за 2-4 секунды.

### Б. Перевести иммобилизатор в режим технического обслуживания. Для этого:

- Включить зажигание. Светодиод должен мигать с частотой 2 раза в секунду, индицируя режим чтения.

- Поднести “свой” “красный” ключ к считывателю и, удерживая его, выключить зажигание. Светодиод должен загореться, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал. Убрать ключ от считывателя.

- Приблизительно через 3-5 секунд после выключения зажигания светодиод должен начать мигание с частотой 10 раз в секунду, прерывая это мигание через каждую секунду.

- Поднести снова "красный" ключ к считывателю. Светодиод должен  загореться, а зуммер издать звуковой сигнал длительностью около секунды.

- Не позже чем через 10 секунд после включения светодиода необходимо включить, а еще через 2-3 секунды выключить зажигание автомобиля. Если обмен с контроллером прошел успешно, то через 1..5 секунд светодиод погаснет, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал.

Если любой этап выполнения этой процедуры будет выполнен неправильно или будет превышено время ожидания, то иммобилизатор возвращается в обычный режим, так как если бы процедура и не проводилась. При таком ошибочном выходе светодиод 2 секунды мигает с частотой 2 раза в секунду. В этом случает необходимо повторить всю процедуру "Б" после выключения зажигания и паузы не менее 15 секунд.

В. Обучить рабочие ("черные") ключей  и выйти из режима технического обслуживания.  Для этого:

- Включить зажигание. Светодиод должен загореться, индицируя режим технического обслуживания

- Поднести “свой” “красный” ключ к считывателю и, удерживая его, выключить зажигание. Светодиод должен продолжать гореть, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал.

- Убрать  ключ от считывателя. Приблизительно через 3-5 секунд после выключения зажигания светодиод должен замигать с частотой 10 раз в секунду, сигнализируя, что блок управления двигателем разрешил режим обучения.

- В течении 10 секунд поднести первый рабочий "черный " ключ к считывателю. Зуммер должен выдать звуковой сигнал, длительностью около секунды, а светодиод на это время должен погаснуть. После этого индикатор продолжает мигать 10 раз в секунду. Если за 10 секунд  в режиме обучения не будет поднесен обучаемый ключ, то иммобилизатор выйдет из режима обучения, оставшись в режиме технического обслуживания. В этом случает необходимо повторить всю процедуру "В" после выключения зажигания и паузы не менее 10 секунд.

- После обучения первого рабочего ключа, режим обучения продлевается еще на 10 секунд, позволяя обучить еще один рабочий ключ. Если такое обучение необходимо, то со вторым ключом необходимо проделать процедуру, описанную в п. 4. Всего можно обучить до двух рабочих ключей.

- После обучения рабочих ключей иммобилизатор еще на 10 секунд остается в режиме обучения (светодиод мигает 5 раз в секунду). Необходимо поднести к считывателю красный ключ и удерживать его. Светодиод должен загореться, а зуммер выдать звуковой сигнал, длительностью около секунды. Светодиод остается во включенном состоянии еще 10 секунд.

- За эти 10 секунд, пока горит светодиод, необходимо включить зажигание автомобиля. Если сеанс связи с контроллером прошел успешно, то светодиод погаснет, иммобилизатор выдаст короткий звуковой сигнал и выйдет из режима обучения и режима технического обслуживания. Выключаем зажигание на  время не менее 10 секунд. Теперь можно включать зажигание, снимать иммобилизатор с охраны при помощи черных ключей, и заводить двигатель .

Если любой этап выполнения этой процедуры будет выполнен неправильно или будет превышено время ожидания, то иммобилизатор возвращается в режим технического обслуживания и процедуру надо выполнять заново. Индикацией такого ошибочного выхода является мигание светодиода в течение 2 секунд с частотой 2 раза в секунду. В этом случает необходимо повторить всю процедуру "В" после выключения зажигания и паузы не менее 10 секунд.

Если процедура была выполнена, но в ее ходе не было обучено ни одного "черного" ключа, то иммобилизатор выйдет из режима технического обслуживания, но его не возможно будет снять с охраны т.к. нет ни одного рабочего ключа. В этом случае необходимо вновь повторить процедуру "Б", а затем процедуру "В" обучив нужное количество "черных" ключей.

По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера.  Для ее проведения необходимо включить зажигание, снять иммобилизатор с охраны и выключить зажигание более, чем на 15 секунд, после чего включить его снова. Если при включении светодиод мигает раз в секунду, то необходимо вновь выключить зажигание более, чем на 15 секунд. При последующем включении зажигания мигания светодиода быть не должно и двигатель должен заводиться.