Обозначение выводов (контактов) на электрических схемах и элементах автомобиля

(Данные приведены согласно справочнику BOSCH)

| Клемма | Определение |
| --- | --- |
| Катушка зажигания, распределитель зажигания |  |
| 1 | Низкое напряжение |
| 1a | Распределитель зажигания с двумя отдельными цепями. К контактному прерывателю I |
| 1b | Распределитель зажигания с двумя отдельными цепями. К контактному прерывателю II |
| 4 | Катушка зажигания. Распределитель зажигания. Высокое напряжение |
| 4a | Распределитель зажигания, с двумя отдельными цепями. Из катушки зажигания I |
| 4b | Распределитель зажигания, с двумя отдельными цепями. Из катушки зажигания II |
| 15 | Вывод (+), идущий от батареи (выход из замка зажигания). |
| 15а | Вывод балластного резистора к катушке зажигания и стартеру. |
| Запальная свеча и выключатель стартера |  |
| 17 | Пуск. |
| 19 | Предварительный нагрев. |
| Аккумуляторная батарея. |  |
| 30 | Вывод батареи (+), постоянное напряжение. |
| 30а | Последовательно - параллельный переключатель батареи 12/24В. Вывод (+) от батареи II |
| 31 | Обратная линия отрицательной клеммы батареи или непосредственное заземление. |
| 31b | Обратная линия отрицательной клеммы батареи или заземление посредством переключателя или реле. |
| 31а | Последовательно - параллельный переключатель батареи 12/24В. Обратная линия к батарее II, отрицательная. |
| 31с | Последовательно - параллельный переключатель батареи 12/24В. Обратная линия к батарее I, отрицательная. |
| Электрические двигатели. |  |
| 32 | Обратная линия. |
| 33a | Концевой выключатель применяемый при парковке. |
| 33b | Параллельная обмотка возбуждения. |
| 33f | Параллельная обмотка возбуждения для второго низкоскоростного диапазона |
| 33g | Параллельная обмотка возбуждения для третьего низкоскоростного диапазона |
| 33h | Параллельная обмотка возбуждения для четвертого низкоскоростного диапазона |
| 33l | Соединение для вращения против часовой стрелки. |
| 33r | Соединение для вращения по часовой стрелке. |
| Стартеры. |  |
| 45 | Отдельное реле стартера, выход, стартер, вход (основной ток). |
| 45a | Пусковое реле для включения тока. Вывод. |
| 45b | Пусковое реле для включения тока. Ввод. |
| 48 | Выводы на стартере и реле повторного пуска для контроля процедуры пуска. |
| Устройства указателя поворота (импульсные генераторы) |  |
| 49 | Ввод. |
| 49a | Вывод. |
| 49b | Вывод, вторая цепь указателя поворота. |
| 49c | Вывод, третья цепь указателя поворота. |
| Стартеры |  |
| 50 | Управление работой стартера (непосредственное) |
| 50a | Последовательно-параллельный переключатель батареи. Вывод для управления работой стартера. |
| 50b | Управление стартером с параллельным функционированием двух стартеров с последовательным управлением. |
| 50c | Пусковое реле для последовательного контроля включения тока во время параллельной работы двух стартеров. Ввод пускового реле для стартера 1. |
| 50d | Пусковое реле для последовательного контроля включения тока во время параллельной работы двух стартеров. Ввод пускового реле для стартера 2. |
| 50e | Реле пуска – блокировки. Ввод. |
| 50f | Реле пуска – блокировки. Вывод. |
| 50g | Реле повторного пуска. Ввод. |
| 50h | Реле повторного пуска. Вывод. |
| Электродвигатели стеклоочистителя. |  |
| 53 | Электродвигатель стеклоочистителя. Ввод (+). |
| 53a | Стеклоочиститель (+), выключатель самоостановки. |
| 53b | Стеклоочиститель (параллельная обмотка). |
| 53c | Электрический насос омывателя ветрового стекла. |
| 53e | Стеклоочиститель (тормозная обмотка). |
| 53i | Электродвигатель стеклоочистителя с постоянным магнитом и третьей щеткой (для более высокой скорости работы). |
| Освещение. |  |
| 55 | Противотуманная фара. |
| 56 | Фара. |
| 56a | Дальний свет фар, индикаторная лампа света фар. |
| 56b | Ближний свет фар. |
| 56d | Контакт проблескового устройства фары. |
| 57a | Лампа стоянки. |
| 57L | Лампа стоянки левая. |
| 57R | Лампа стоянки правая. |
| 58 | Передний габаритный огонь, задний габаритный огонь, фонарь освещения номерного знака, лампа приборного щитка. |
| 58L | Лампа подсветки номерного знака левая. |
| 58R | Лампа подсветки номерного знака правая. |
| Генераторы переменного тока и регуляторы напряжения. |  |
| 61 | Сигнальная лампа работы генератора. |
| B+ | Положительный вывод батареи. |
| B- | Отрицательный вывод батареи. |
| D+ | Положительный вывод электрического генератора. |
| D- | Отрицательный вывод генератора. |
| DF | Обмотка возбуждения генератора. |
| DF1 | Обмотка возбуждения генератора 1. |
| DF2 | Обмотка возбуждения генератора 2. |
| U V W | Выводы переменного тока электрического генератора. |
| Акустика. |  |
| 75 | Радиоприемник, прикуриватель. |
| 76 | Динамики. |
| Выключатели. |  |
| 81 | Размыкающий контакт (NC) и переключающий. Ввод. |
| 81a | Вывод 1, сторона NC |
| 81b | Вывод 2, сторона NC |
| 82 | Выключатели замыкающих контактов (NO) Ввод. |
| 82a | Выключатели замыкающих контактов (NO) Вывод 1 |
| 82b | Выключатели замыкающих контактов (NO) Вывод 2 |
| 82z | Выключатели замыкающих контактов (NO) Ввод 1 |
| 82y | Выключатели замыкающих контактов (NO) Ввод 2 |
| 83 | Многопозиционные переключатели. Ввод. |
| 83a | Многопозиционные переключатели. Вывод положение 1 |
| 83b | Многопозиционные переключатели. Вывод положение 2 |
| 83L | Многопозиционные переключатели. Вывод левостороннее положение. |
| 83R | Многопозиционные переключатели. Вывод правостороннее положение. |
| Реле тока |  |
| 84 | Ввод, обмотка и контакт реле. |
| 84a | Вывод, обмотка. |
| 84b | Вывод, контакт реле. |
| Реле переключателей. |  |
| 85 | Вывод, обмотка (конец обмотки к заземлению или к отрицательному выводу). |
| 86 | Ввод, обмотка (начало обмотки). |
| 86a | Начало обмотки или первая обмотка. |
| 86b | Вывод обмотки или вторая обмотка. |
| 87 | Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения. Ввод. |
| 87a | Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения. Вывод 1 (со стороны NC). |
| 87b | Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения. Вsвод 2. |
| 87c | Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения. Вsвод 3. |
| 87z | Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения. Ввод 1. |
| 87y | Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения. Ввод 2. |
| 87x | Контакт реле для размыкания (NC) и контакты переключения. Ввод 3. |
| 88 | Контакт реле для контакта замыкания (NO). Ввод. |
| 88a | Контакт реле для контакта замыкания (NO), и контактов переключения (со стороны замыкания). Вывод 1. |
| 88b | Контакт реле для контакта замыкания (NO), и контактов переключения (со стороны замыкания). Вывод 2. |
| 88c | Контакт реле для контакта замыкания (NO) и контактов переключения (со стороны замыкания). Вывод 3. |
| 88z | Контакт реле для замыкающего контакта (NO). Ввод 1. |
| 88y | Контакт реле для замыкающего контакта (NO). Ввод 2. |
| 88x | Контакт реле для замыкающего контакта (NO). Ввод 3. |
| Направленные сигналы (проблесковые указатели поворота) |  |
| C | Сигнальная лампа 1. |
| C0 | Подсоединение основного вывода для отдельных индикаторных цепей, приводимых в действие переключателем сигнала поворота. |
| C2 | Сигнальная лампа 2. |
| C3 | Сигнальная лампа 3 (например, при буксировке двух прицепов). |
| L | Лампы сигналов поворотов левые. |
| R | Лампы сигналов поворотов правые. |

Вернуться к разделу Некоторые технические документы.